附页

一、主要技术参数说明

1. Panabit 智能应用网关

| 技术类别 | 核心特性参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 系统版本 | 维保期内提供 最新稳定版本（核心代号“唐”系列 r7p7 及以上） | 包括所有功能更新、性能优化及BUG修复 |
| 部署模式 | 支持 网桥模式、路由模式、旁路模式 | 适配用户现有网络拓扑 |
| 基础网络功能 | • VRRP 热备（支持 IPv4/IPv6 双栈） • PPPoE 代拨（支持 IPv6、QinQ 双层 VLAN） • DHCP 服务/中继 | 实时更新至最新优化版本 |
| 安全防护 | • 攻击防护模块（SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood 等） • 安全策略模块（会话级 ACL，基于 IP/端口/应用/用户组） • 威胁情报（支持自定义情报、奇安信等第三方情报源） | r7p6 版本新增 |
| 流量管理 | • 流量控制（支持多时段生效、排除应用、DSCP 标记） • 策略路由（支持 QinQ VLAN 匹配、最大带宽阈值自动切换） • 域名负载（支持 PPPoE 线路） | 维保期内提供优化版本 |
| 认证与审计 | • WEB 认证（支持多种认证方式） • Radius 嗅探（可关联内置用户组） • HTTP 管控日志、会话日志（含策略路由 ID、阻断标记） | 日志可对接 Panalog |
| IPv6 能力 | • 全面支持 IPv6 转发、NAT66、路由策略 • 支持 PPPoE Server 分配 IPv6 地址 | r7p7 版本增强 |
| 性能指标 | • X86 平台：WAN+LAN 线路最大 4000 条（ARM 平台：256 条） • 动态 IP 群组上限：512 个（r7p7 版本） | 根据硬件型号调整 |

2. Panalog 大数据日志审计系统

| 技术类别 | 核心特性参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 日志接收能力 | 接收 Panabit 设备发送的日志类型： • 会话日志（含阻断标记、策略路由 ID） • HTTP 管控日志（含 MAC、URL、执行动作） • 阻断日志（含应用 ID） • 威胁情报命中日志（含风险等级、恶意家族） • PPPoE 代拨失败日志 • 操作日志 • IDS 命中日志（r7 版本新增） | 日志字段持续优化 |
| 可视化分析 | • 支持按 用户组 筛选日志 • 支持按 IP、域名、威胁情报 等维度查询 • 支持 流量趋势图、TOP 用户/应用 报表 | 维保期内提供报表模板优化 |
| 告警联动 | • 支持 Syslog 告警外发（含设备编号，r7p7 版本新增） • 支持与 NTM 设备联动分析 | 便于集中告警管理 |
| 兼容性 | • 完美对接 Panabit 唐系列所有版本 • 支持同时对接 多台 Panabit 设备 | 维保期内可适配新版日志格式 |

二、售后服务方案

1. 技术支持范围

| 服务项 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 服务质保期限 | 服务及质保为期一年 |
| 电话/远程支持 | 7×8 小时电话及远程协助服务，解答产品配置、故障排查等问题 |
| 邮件工单支持 | 提供专属邮箱或工单系统，工作日 4 小时内响应 |
| 系统版本升级 | 维保期内提供所有 正式发布版本的升级包，包括功能更新、BUG修复、安全补丁 |
| 特征库更新 | • 应用特征库：随版本更新同步更新 • 威胁情报库：支持自动同步（约 25M/次） |

2. 故障响应与解决方案

| 故障等级 | 响应时间 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| P1 级（严重） 系统宕机、核心功能不可用 | 2 小时内响应 | • 远程应急诊断 • 紧急恢复方案（如重启、回退版本） • 如需现场，4小时内到达 |
| P2 级（高） 部分功能异常、性能下降 | 4 小时内响应 | • 远程排查 • 提供配置优化建议 • 如需补丁，48小时内提供 |
| P3 级（中） 小问题、咨询类 | 8 小时内响应 | • 常规答疑 • 提供文档或配置示例 |
| P4 级（低） 功能建议、文档需求 | 2 个工作日内响应 | • 纳入需求库 • 明确后续版本计划 |

3. 现场服务

| 服务项 | 说明 |
| --- | --- |
| 首次部署指导 | 若为客户首次部署，可提供 1 次远程或现场指导 |
| 重大故障现场 | 对于 P1 级故障，在远程无法解决时提供现场支持 |
| 每季度度巡检 | 派遣工程师现场检查设备运行状态、日志分析、配置检查 |