智能型手机安检门技术参数

智能型手机安检门应具有：多防区精准探测；智能分辨日常用品与违禁物品；抗干扰能力强；每个探测区域可单独调节灵敏度；上电稳定运行；≧29寸前后双高清液晶显示屏，操作便捷；采用防火防水防腐材质，坚固耐用；可实时监测环境干扰，自动适配工作环境。具有灵敏度高、稳定性强、准确性好、可调范围广、安装简便、功耗低等特点。能快速一键式排除被检测人员日常携带物品（皮带扣、眼镜、钢笔、文具袋、雨伞、钥匙、机械手表等），可探测到处于开机、关机状态（含移除电池、移除SIM卡）的手机及相关电子产品并精确定位，具有极高探测能力。

系统应采用先进的电磁波信号探测技术，集成微弱信号检测技术、智能识别算法，可准确判断被检测人员携带物体种类，对比物品数据库，实现违禁品与日常用品的精准分离，符合GB15210-2018《通过式金属探测门通用技术》国家标准。

须具备如下特点功能 ★ 多防区探测：≧8个相互重叠的探测区域，采用当前数字/电磁脉冲技术，发射接收分离，每个交互探测区，能准确判出每个区域的可疑物体具体位置。 ★ 多探测模式：支持手机模式、全金属模式、手机+违禁品模式、违禁品模式，适配不同场景需求。 ★ 智能分辨功能：可分辨出日常携带物品种类并在显示窗口显现，精准区分日常用品与违禁物品。 ★ 大屏显示技术：配备≧29寸前后双高清液晶屏，可同步显示通过人数、报警人数、人形报警区位、报警物品类型、报警时间、抓拍图片等信息，操作直观。 ★ 调频抗干扰功能：工作频率约7000Hz-8999Hz，可识别周边环境干扰频率并做出相应调整，有效降低设备调整难度，提升抗干扰能力。 ★ 红外计数功能：主界面自动显示更新通过人数和报警人数；菜单内可清除当前人数记录，方便不同时间段的人数统计。 ★ 360°报警显示：采用≧29寸液晶屏配合高亮LED灯条提示报警区域，支持双向显示，门体四侧均带有LED灯，能直观显示违禁物品所在区域，视角可达360°。 ★ 稳定操作系统：采用LINUX操作系统，稳定安全，操作流畅，可开发各格式接口协议；支持无线鼠标远程操作菜单，便捷高效。 ★ 灵敏度可调：每个探测区域具备0-255级灵敏度可任意调节，可根据实际使用情况，针对不同违禁物品的部位、体积、重量、大小预设灵敏度。 ★ 人脸抓拍功能：设备具有通过人员头像抓拍功能，抓拍图像和人员通过信息在显示窗口上同步显示，便于追溯核查。 ★ 磁感应定制功能：可定制探测蓝牙耳机、数码手表、录音笔等小型电子产品，拓展探测范围。 ★ 密码保护功能：具有密码保护功能，需输入密码方可修改设置，防止非操作人员误操作，提升安全性。 ★ 耐用门体材质：采用防火板，外加防水材料，门体上下带有防水脚套，内有合金支柱，具备不变形、防水、防火、防腐等功能，适应多种安装环境。 ★ 人体安全保障：采用弱磁场发射技术，对心脏起搏器佩带者、孕妇、录像带等无害，符合安全标准。 ★ 网络管理功能：设备可通过网络连接电脑管理端，使用软件对设备进行管理和数据查询，有效提升安保系统质量，提高安检效率，大幅节省人力。 ★ 大容量记录存储：设备自带≧8G内存，可存储≧7万张高清抓拍图像，并可外接移动硬盘增加储存空间；储存信息不人为删除将会一直保存，客户可定期用U盘导出备份。 ★ WEB管理功能：设备可与PC端连接，实现设备管理和数据查询，便捷高效。 ★ 人脸比对功能：设备可导入管控人员人脸和身份信息，非管控人员通过时以未知人员显示在窗口，强化人员管控。 ★ 云端管理平台（选配）：集成手机、管制刀具、智能眼镜、智能手环等违禁物品探测、动态人脸识别、人脸抓拍、人脸检索比对、出入场情况统计等功能，构建大数据管理系统平台，保障出入安全管理。

| 功能配置 |  |
| --- | --- |
| 立置外形尺寸 | ≧2350mm(高) ×920mm(宽)×750mm(深) |
| 立置通道尺寸 | ≧2000mm×720mm |
| 重量 | ≧100kg |
| 工作电压 | AC220V f：50/60HZ |
| 功耗 | P≤30w |
| 工作频率范围 | 7000Hz-8999Hz（50个工作频率可供选择） |
| 通过率 | 0.4m/s~1.2m/s |
| 工作环境温度 | -20℃ ~ +55℃ |
| 主机包装尺寸 | ≧750mm（长）×240mm(宽)×470mm(厚) |
| 门板包装尺寸 | ≧2350mm(长) ×830mm(宽)×750mm(厚) |

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 符合标准 | GB15210-2018《通过式金属探测门通用技术》国家标准 |
| 探测技术 | 电磁波信号探测技术 |
| 操作系统 | LINUX操作系统 |
| 内存容量 | 自带≧8G内存（可外接移动硬盘扩容） |
| 抓拍存储量 | ≧7万张高清抓拍图像 |
| 探测防区数量 | ≧8个相互重叠的交互探测区 |
| 灵敏度调节范围 | 0-255级（每个探测区域可独立调节） |
| 显示屏幕 | ≧29寸高清液晶屏（单、双面屏可选配） |
| 远程操作 | 支持无线鼠标远程操作菜单 |
| 网络功能 | 可通过网络连接电脑管理端，支持数据查询与设备管理 |

| 随身金属物可排除功能 | ● |
| --- | --- |
| 29寸高清液晶操作屏 | ● |
| 多台联网接口 | ● |
| 外接控制报警装置端口 | ● |
| 二次开发端口／升级端口 | ● |
| 通过人数统计功能 | ● |
| 报警次数统计功能 | ● |
| 通过人数进出查询功能 | ● |
| 系统密码保护功能 | ● |
| 多区位同时探测同时报警功能 | ● |
| 超亮度LED分区报警指示灯 | ● |
| 50个可选择工作频段 | ● |
| 报警声音大小可调模式 | ● |
| 各探测防区灵敏度可调 | ● |
| 各区灵敏度0—255级可调 | ● |
| 内置多种不同场合探测标准程序 | ● |
| 恢复出厂设置功能 | ● |
| 人脸抓拍功能 | ● |
| 人脸比对功能 | ● |
| 云端管理平台（选配） | ● |
| 执行(GB15210-2018)版通过式金属探测门标准 | ● |
| 企业通过IS09001:2008质量管理体系认证 | ● |
| 企业通过0HSASl 8001职业健康认证 | ● |
| 企业通过ISO14001环境管理认证 | ● |
| 产品通过欧盟CE认证 | ● |
| FCC | ● |
| ROHS | ● |

备注：表中"●"表示有此配置。

外形尺寸参考≧